# 自适应空调调控项目 · 方案汇报

日期：2026 年 9 月 12 日 赛事：香港跨校 GenAI 可持续发展黑客松（Hack4SDG 2026），Smart Living, Culture & Belonging 赛道

## 一、痛点

香港的空调长期两难：省电就有人喊冷喊热，照顾舒适就费电。

根子在于，空调只能按整层的平均情况调温，但同一个房间里每个人的感受差别很大——同一个温度，有人觉得正好，有人已经在加外套。出风口正下方的座位问题最明显，坐那儿的人往往得一直吹着冷风。目前没法照顾这种「局部」的问题，只能整层一起调，代价就是整层楼的能耗。

另一个思路是让用户自己反馈冷热，但这条路走不通。这个方向最有名的产品 Comfy 最后被西门子收购了，原因就是没人愿意持续报告。

所以我们要解决的问题是：能不能不靠用户报告，让系统自己从人的反应里读出「这里可能不舒服」？

## 二、别人做过什么

先说一个不太好听的结论：这个方向比我们一开始以为的拥挤得多。

香港本地已经研究得很细了。 理工大学 Tang 等（2021）在香港校园做过「按需制冷」，通过引导使用者行为配合空调控制，把中央空调能耗降低了约 23.5%；《Building and Environment》(2021) 对香港大学宿舍的研究发现，行为模式是制冷能耗差异的最大来源；中大（2024）还专门分析过香港湿热地区长者住宅的空调控制因素，说明不同人群的需求差别很大。也就是说，在香港把「人的因素」和空调节能放在一起研究，早有人在做了。

AI 用在空调上，香港也已有落地。 机电工程署在 2024 年 ASHRAE 冬季会议上分享了「用 AI 优化冷水机组能耗」的香港经验。不过它做的是机组侧的优化，跟我们关注的人的行为侧不是一回事。

离我们最近的几项学术工作：

- 港科大 Lan 等（2023）用 YOLOv5 检测教室里学生的人数和位置，算出 PMV，再用模糊控制自动调温、调风速——同校、同场景、闭环控制。这是我们最直接的对照。

- 伯克利实验室用红外传感器测皮肤温度，闭环控制空调。

- Office-in-the-Loop（2024–2025）把办公室的环境数据和使用者的主观反馈一起交给大模型，由模型来设定温度。

「看行为」也不是我们首创。 Dong 等（2026）专门记录开窗、加衣、用风扇、换姿势这几种行为的触发时刻，还提出「先按行为调整、再考虑能耗补偿」的控制思路；日本甚至有一项专利（JP4966363B2），用摄像头检测「脱掉外套」时的颜色变化来触发空调调整。

商业产品方面：

- VergeSense、Density、PointGrab 用摄像头或雷达数人、算占用率，联动空调按人开关——但只数人，不判断人舒不舒服。

- 美的、小米、格力、海尔都有家用「人感空调」，用雷达感知人在哪、让风避开人吹。但那是家用单机，不涉及大空间、多人和分区。

- 座椅级空调硬件其实早就有：日本 Kotobuki 给报告厅和影院做的座椅，靠背里直接装出风口，人往前靠、往后靠来调风量。但它是纯机械、手动的，没有任何智能。

- 反馈类 App 基本没活下来：Comfy 被西门子收购后现状存疑，Senseware 也转去做通用物联网了。

真正没人做的：

- 我们没有找到任何产品，会告诉用户「这个座位在风口下面，可能会偏冷」。

- 影院和剧场：相关研究大多是通风和气流模拟，几乎没有「看行为 + 闭环控温」的工作。

- 也没有人把「行为变化」用在固定座位、多人分区的场景里做节能控制。

所以我们的位置得挪一下。 不能再说「我们第一次用行为判断冷热」——这句话站不住。能守住的是三个具体的空白：固定座位（尤其是影院）、多人分区、风口座位预警。

## 三、我们的方案

思路。 系统用摄像头观察人，重点不是「谁穿了外套」，而是「空调调了之后，人的行为有没有集中变化」——比如好几个人同时加衣服、有人离开风口、那片区域人变少了。这说明刚才的调整可能让这一片过冷了。

怎么处理。 判断出问题后，系统优先做局部的、便宜的干预——只调风口、只调那一片，而不是整层楼一起降温。实在解决不了，就提示用户换座位。

两个关键设计。 一是 AI 只做解释，不直接控空调，真正的控制交给一套独立的规则，就算 AI 挂了系统也能跑。二是全部在本地电脑上跑，不调用云端大模型，既没有持续的 token 成本，也不涉及把监控画面上传，隐私上是干净的。

两个界面。 给管理方的是监控室式的后台，能看到各区域的需求；给用户的是电影院选座那种座位表，可以直接点选反馈冷热，并且提前标出风口旁边的座位。

## 四、演示怎么做

时间有限，我们不做全链路打通的系统，而是把动捕、分析、界面几个模块分开做、分开演示，用同一段真实视频串起来。其中感知、决策、界面三块是真跑的，只有「空调怎么响应」用模拟代替。

## 五、想请教教授

- 这个方向别人已经做了不少，港科大自己也有一篇很接近的。我们该怎么摆正位置——是把重点收到影院这类场景，还是换个角度切入？

- 技术路线：我们倾向「感知和控制自己在本地做，只有解释那一层考虑接外部大模型」，这个分工合理吗？

- 行为特征库目前锁定在「穿脱外套、抱臂、换座、离开风口」四类，还有更值得加的吗？

- 人多的时候我们打算抽样观察、优先看风口附近——这个做法工程上可行，但没找到文献依据，怕答辩被问，怎么表述比较好？

本次参考的本地研究（供教授参考）

- Tang, R. 等（2021）Impacts of technology-guided occupant behavior on air-conditioning system control and building energy use，Building Simulation

- Diverse occupant behaviors and energy conservation opportunities for university student residences in Hong Kong（2021），Building and Environment

- Gao 等（2024）Comprehensive analysis of HVAC control factors for elderly residents in hot and humid regions: A case study in Hong Kong，Energy and Buildings

- 机电工程署（2024）Chiller Energy Optimization using Artificial Intelligence: Experience in Hong Kong，2024 ASHRAE Winter Conference

- Sawada 等（2025）Office-in-the-Loop，Data-Centric Engineering, Cambridge